报告编号：QZ2024111310

检  测  报  告

- Monitoring  Report

| 受检单位： | 威海市环保科技服务有限公司 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 威海市环保科技服务有限公司 |
| 检测类别： | 废气、废水、厂界噪声 |
| 报告日期： | 2024.11.22 |

山东沁泽环保服务有限公司

| 委托单位 | 威海市环保科技服务有限公司 |  | 检测类别 |  | 委托检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 威海市环保科技服务有限公司 |  | 联系人 |  | 张厂长 |  |
| 采样地址 | 威海市环翠区光明路94号威海市环翠区张村镇威海市固体废弃物处理中心（市生活垃圾填埋场） |  | 联系方式 |  | 18963118288 |  |
| 采样日期 | 2024.11.15 |  |  |  |  |  |
| 样品类别 | 项目名称 | 方法依据 |  | 检出限 |  | 主要仪器、型号 |
| 有组织废气 | 氨 | HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法 |  | 0.25mg/m3 |  | 可见分光光度计EV-2000 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 亚甲基蓝分光光度法 |  | / |  | 可见分光光度计 EV-2000 |
|  | VOCs （以非甲烷总烃计） | HJ 38-2017 气相色谱法 |  | 0.07 mg/m3 |  | 气相色谱仪GC1120 |
|  | 臭气浓度 | HJ 1262-2022三点比较式臭袋法 |  | / |  | 臭气袋 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | HJ 1263-2022重量法 |  | 168μg/m3 |  | 电子天平EX125DZH |
|  | 氨 | HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法 |  | 0.01 mg/m3 |  | 可见分光光度计EV-2000 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） 亚甲基蓝分光光度法 |  | 0.001 mg/m3 |  | 可见分光光度计 EV-2000 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | HJ 604-2017 直接进样-气相色谱法 |  | 0.07 mg/m3 |  | 气相色谱仪GC1120 |
|  | 臭气浓度 | HJ 1262-2022三点比较式臭袋法 |  | / |  | 臭气瓶 |
|  | 氟化物 | HJ 799-2016离子色谱法 |  | 0.010μg/m3 |  | 离子色谱仪IC6000 |
|  | 氯化氢 | HJ 549-2016 离子色谱法 |  | 0.02mg/m3 |  | 离子色谱仪IC6000 |
|  | 氯气 | HJ/T 30-1999甲基橙分光光度法 |  | 0.03mg/m3 |  | 可见分光光度计EV-2000 |
| 废水 | pH值 | HJ 1147-2020电极法 |  | / |  | 便携式pH计pH200 |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 重量法 |  | / |  | 电子天平FA 2004 |
|  | 粪大肠菌群 | HJ 755-2015 纸片快速法 |  | 20MPN/L |  | 电热恒温培养箱HPX-9052MBE |
|  | 生化需氧量 | HJ 505-2009 稀释与接种法 |  | 0.5 mg/L |  | 生化培养箱SPX-100B-Z |
|  | 化学需氧量 | HJ 828-2017 重铬酸盐法 |  | 4mg/L |  | 酸式滴定管 |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 |  | 0.025 mg/L |  | 可见分光光度计EV-2000 |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 钼酸铵分光光度法 |  | 0.01 mg/L |  | 紫外可见分光光度计 UV2400 |
|  | 总氯（总余氯） | HJ 585-2010 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 |  | 0.02 mg/L |  | 滴定管 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准 |  | / |  | 多功能声级计AWA5688 声校准器 AWA6022A |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |
| 编 制： 审 核： 批 准： 签 发 日 期： |  |  |  |  |  |  |

一、采样参数及质控依据

表1-1质控依据一览表

| 项目类别 | 质控依据 |
| --- | --- |
| 废气 | 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007） |
|  | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T 55-2000） |
| 废水 | 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019） |
|  | 《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009） |
|  | 《水质采样技术导则》 （HJ 494-2009） |
| 噪声 | 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014） |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） |

表1-2检测气象参数表及采样点位图结果表

| 采样日期 | 时间 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.15 | 10:20 | 15.2 | 102.1 | 2.7 | S | 5 | 2 |
|  | 11:30 | 15.8 | 102.1 | 1.9 | S | 2 | 1 |
|  | 12:40 | 16.4 | 102.1 | 2.3 | S | 3 | 2 |
| 检测点位图： 说明：〇无组织检测点位 ▲噪声检测点位 N ▲1# ▲2# 〇2# 〇3# 〇4# 〇1# ▲4# 3#▲ 风向 |  |  |  |  |  |  |  |

二、有组织废气检测：

表2-1 灭菌仓抽真空废气排放口检测结果表

| 采样 日期 | 采样 频次 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 平均值 | 排放速率 （Kg/h） | 标干流量 （Nm3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （mg/Nm3） |  |  |  |
| 2024.11.15 | 第一次 | 24111310-YQ1001 | 臭气浓度 （无量纲） | 478 | / | / | / |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1002 |  | 478 |  | / | / |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1003 |  | 549 |  | / | / |
|  | 第一次 | 24111310-YQ1004 | 氨 | 0.69 | / | 3.4×10-4 | 497 |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1005 |  | 0.65 |  | 3.4×10-4 | 521 |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1006 |  | 0.64 |  | 3.1×10-4 | 481 |
|  | 第一次 | 24111310-YQ1007 | 硫化氢 | 0.05 | / | 2.5×10-5 | 497 |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1008 |  | 0.03 |  | 1.6×10-5 | 521 |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1009 |  | 0.04 |  | 1.9×10-5 | 481 |
|  | 第一次 | 24111310-YQ1010a-c | VOCs（以非甲烷总烃计） | 4.63 | 4.4 | 2.3×10-3 | 497 |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1011a-c |  | 4.04 |  | 2.1×10-3 | 521 |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1012a-c |  | 4.43 |  | 2.1×10-3 | 481 |
| 备注：排气筒高度：15m；内径：0.15m。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-2 高温蒸汽车间废气排放口检测结果表

| 采样 日期 | 采样 频次 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 平均值 | 排放速率 （Kg/h） | 标干流量 （Nm3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （mg/Nm3） |  |  |  |
| 2024.11.15 | 第一次 | 24111310-YQ1013 | 臭气浓度 （无量纲） | 630 | / | / | / |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1014 |  | 478 |  | / | / |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1015 |  | 549 |  | / | / |
|  | 第一次 | 24111310-YQ1016 | 氨 | 0.62 | / | 1.7×10-3 | 2753 |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1017 |  | 0.68 |  | 2.0×10-3 | 2904 |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1018 |  | 0.66 |  | 1.9×10-3 | 2842 |
|  | 第一次 | 24111310-YQ1019 | 硫化氢 | 0.03 | / | 8.3×10-5 | 2753 |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1020 |  | 0.04 |  | 1.2×10-4 | 2904 |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1021 |  | 0.04 |  | 1.1×10-4 | 2842 |
|  | 第一次 | 24111310-YQ1022a-c | VOCs（以非甲烷总烃计） | 5.79 |  | 1.6×10-2 | 2753 |
|  | 第二次 | 24111310-YQ1023a-c |  | 4.90 |  | 1.4×10-2 | 2904 |
|  | 第三次 | 24111310-YQ1024a-c |  | 5.64 |  | 1.6×10-2 | 2842 |
| 备注：排气筒高度：15m；内径：0.30m。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、无组织废气检测：

表3-1无组织废气检测结果表

| 采样点位 |  | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 氟化物（μg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1001 | 24111310-WQ1004 | 24111310-WQ1007 | 24111310-WQ1010 |
| 11.15 | 第一次 | 0.026 | 0.038 | 0.045 | 0.049 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1002 | 24111310-WQ1005 | 24111310-WQ1008 | 24111310-WQ1011 |
| 11.15 | 第二次 | 0.032 | 0.052 | 0.044 | 0.039 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1003 | 24111310-WQ1006 | 24111310-WQ1009 | 24111310-WQ1012 |
| 11.15 | 第三次 | 0.037 | 0.039 | 0.055 | 0.042 |
| 检测项目 |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1013 | 24111310-WQ1016 | 24111310-WQ1019 | 24111310-WQ1022 |
| 11.15 | 第一次 | 11 | 13 | 13 | 14 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1014 | 24111310-WQ1017 | 24111310-WQ1020 | 24111310-WQ1023 |
| 11.15 | 第二次 | 11 | 14 | 12 | 13 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1015 | 24111310-WQ1018 | 24111310-WQ1021 | 24111310-WQ1024 |
| 11.15 | 第三次 | 12 | 14 | 12 | 13 |
| 检测项目 |  | 氨（mg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1025 | 24111310-WQ1028 | 24111310-WQ1031 | 24111310-WQ1034 |
| 11.15 | 第一次 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1026 | 24111310-WQ1029 | 24111310-WQ1032 | 24111310-WQ1035 |
| 11.15 | 第二次 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1027 | 24111310-WQ1030 | 24111310-WQ1033 | 24111310-WQ1036 |
| 11.15 | 第三次 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| 检测项目 |  | 颗粒物（μg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1037 | 24111310-WQ1040 | 24111310-WQ1043 | 24111310-WQ1046 |
| 11.15 | 第一次 | 203 | 237 | 232 | 245 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1038 | 24111310-WQ1041 | 24111310-WQ1044 | 24111310-WQ1047 |
| 11.15 | 第二次 | 208 | 235 | 241 | 230 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1039 | 24111310-WQ1042 | 24111310-WQ1045 | 24111310-WQ1048 |
| 11.15 | 第三次 | 201 | 247 | 239 | 232 |
| 检测项目 |  | 硫化氢（mg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1049 | 24111310-WQ1052 | 24111310-WQ1055 | 24111310-WQ1058 |
| 11.15 | 第一次 | 0.003 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1050 | 24111310-WQ1053 | 24111310-WQ1056 | 24111310-WQ1059 |
| 11.15 | 第二次 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1051 | 24111310-WQ1054 | 24111310-WQ1057 | 24111310-WQ1060 |
| 11.15 | 第三次 | 0.003 | 0.013 | 0.014 | 0.014 |
| 检测项目 |  | 氯化氢（mg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1061 | 24111310-WQ1064 | 24111310-WQ1067 | 24111310-WQ1070 |
| 11.15 | 第一次 | 0.073 | 0.082 | 0.141 | 0.144 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1062 | 24111310-WQ1065 | 24111310-WQ1068 | 24111310-WQ1071 |
| 11.15 | 第二次 | 0.079 | 0.146 | 0.161 | 0.106 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1063 | 24111310-WQ1066 | 24111310-WQ1069 | 24111310-WQ1072 |
| 11.15 | 第三次 | 0.078 | 0.190 | 0.159 | 0.153 |
| 检测项目 |  | VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1073 | 24111310-WQ1076 | 24111310-WQ1079 | 24111310-WQ1082 |
| 11.15 | 第一次 | 0.70 | 1.37 | 1.53 | 1.32 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1074 | 24111310-WQ1077 | 24111310-WQ1080 | 24111310-WQ1083 |
| 11.15 | 第二次 | 0.75 | 1.22 | 1.46 | 1.50 |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1075 | 24111310-WQ1078 | 24111310-WQ1081 | 24111310-WQ1084 |
| 11.15 | 第三次 | 0.80 | 1.19 | 1.38 | 1.24 |
| 平均值 |  | 0.77 | 1.26 | 1.46 | 1.36 |
| 检测项目 |  | 氯气（mg/m3） |  |  |  |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1085 | 24111310-WQ1088 | 24111310-WQ1091 | 24111310-WQ1094 |
| 11.15 | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1086 | 24111310-WQ1089 | 24111310-WQ1092 | 24111310-WQ1095 |
| 11.15 | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
| 样品编号 |  | 24111310-WQ1087 | 24111310-WQ1090 | 24111310-WQ1093 | 24111310-WQ1096 |
| 11.15 | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | “ND”表示“未检出”。 |  |  |  |

四、废水检测：

表4-1废水检测结果表

| 采样日期 | 2024.11.15 | 采样点位 |  | 废水排放口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 | 无色、无味、无油膜透明液体 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测频次 样品编号 | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |
| pH值（无量纲） | / | 7.3（15.1℃） | 7.2（15.4℃） |  | 7.2（15.6℃） |
| 悬浮物（mg/L） | 24111310-FS1001-24111310-FS1003 | 17 | 16 |  | 19 |
| 粪大肠菌群（mg/L） | 24111310-FS1004-24111310-FS1006 | 3.3×102 | 3.2×102 |  | 3.8×102 |
| 生化需氧量（mg/L） | 24111310-FS1007-24111310-FS1009 | 26.1 | 24.2 |  | 22.2 |
| 化学需氧量（mg/L） | 24111310-FS1010-24111310-FS1012 | 84 | 74 |  | 67 |
| 氨氮（mg/L） |  | 1.16 | 1.27 |  | 1.22 |
| 总磷（mg/L） | 24111310-FS1013-24111310-FS1015 | 0.26 | 0.24 |  | 0.28 |
| 总氯（总余氯）（mg/L） | 24111310-FS1016-24111310-FS1018 | 0.45 | 0.60 |  | 0.52 |
| 备注 | / |  |  |  |  |

- 本页以下空白。

- 五、噪声检测：

表5-1 噪声检测结果表

| 检测 时间 | 测量 时段 | 检测 项目 | 检测结果（Leq，dB(A)） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 11.15 | 昼间 | 厂界噪声 | 53 | 55 | 56 | 53 |
|  | 夜间 |  | 46 | 47 | 45 | 45 |
| 备注：昼间测间最大风速1.8m/s；测前校准：93.8 dB（A）、测后校准：93.8 dB（A）； 夜间测间最大风速2.3m/s；测前校准：93.8 dB（A）、测后校准：93.8 dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |

以上为此报告全部内容，后附资质证书、检测报告声明。

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无CMA章、检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司批准不得复制（全文复制除外）报告，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。

6、对委托人送检的样品进行检测的，本检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

8、本次检测的所有记录档案保存期限为永久。

9、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

**********************************************************

单位名称：山东沁泽环保服务有限公司

地    址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路417号健康产业加速器1号楼5层

电    话：17852062572            邮   编：261000

邮   箱：qinzehuanbao@163.com